Descripción del caso de uso (Hogar Sincelejo)

El presente caso de uso corresponde a la base de datos de consumo energético residencial registrada en un hogar típico de la ciudad de Sincelejo, Colombia.
Esta base de datos fue elaborada con el objetivo de proporcionar un conjunto de datos representativo del comportamiento energético de una vivienda promedio en el contexto colombiano.
La información fue recolectada a través de un sistema de gestión energética en el hogar (HEMS, por sus siglas en inglés), desarrollado por investigadores de la Universidad de Sucre y descrito detalladamente por Severiche-Maury et al. (2025).
La base de datos está disponible públicamente en Mendeley Data bajo el título “Energy Consumption Data in kWh of Household Appliances in a Typical House in Sincelejo, Colombia”.

Tipos de sensores y arquitectura del sistema

Se utilizaron para cada dispositivo medido, sensores SCT013-000 (Beijing YaoHuadechang Electronic Co., Ltd., Beijing, China) y ZMPT101B (Shenzhen, China) para medir la corriente y voltaje en AC respectivamente. Luego, dos ADE9000 (Analog Devices, Inc., Wilmington, MA, USA) distribuidos entre los dispositivos diseñados para el monitoreo de calidad de potencia y por último dos ESP32 encargadas de transmitir a la nube los datos procesados.